##### 附件

##### 河北省不同地区绿色建筑技术分类适用目录（2016版）

# 1 河北省不同地区分类

根据不同气候、资源、自然环境等特点，参考《公共建筑节能设计标准》DB13（J）81-2009、《居住建筑节能设计标准（75%）》DB13（J）185-2015的气候分区，将我省区域分为I区、Ⅱ区、Ⅲ区三类，见表1。

表1 河北省地区分类

| 气候分区 | 分区依据 |  |  | 代表性城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采暖度日数HDD18(℃·d) 空调度日数CDD26(℃·d) | 太阳总辐射 年总量H [MJ/(m2·a)] | 降水量Q (mm) |  |
| I区 | HDD18＜3800 CDD26＞90 | 3780≤H＜5040 | 500≤Q＜600 | 邯郸、邢台、衡水、石家庄、沧州、保定全区域，廊坊市区及其南部 |
|  |  |  | 600≤Q＜700 | 廊坊北部 |
| Ⅱ区 | HDD18＜3800 CDD26≤90 | 5040≤H＜6300 | 300＜Q≤400 | 张家口市区及其南部（不含蔚县） |
|  |  |  | 500≤Q＜700 | 唐山、秦皇岛全区域，承德市区及其南部 |
| Ⅲ区 | HDD18≥3800 | 5040≤H＜6300 | 300＜Q≤400 | 张家口北部及蔚县 |
|  |  |  | 400≤Q＜600 | 承德北部 |

注：1 本表中“廊坊市区及其南部”包括：廊坊市区、霸州市、永清县、固安县、文安县和大城县；“廊坊北部”包括：三河市、大厂回族自治县和香河县。

2 本表中“张家口市区及其南部（不含蔚县）”包括：张家口市区、怀安县、怀来县、万全县、宣化县、阳原县、涿鹿县；“张家口北部及蔚县”包括：康保县、沽源县、尚义县、张北县、崇礼县、赤城县和蔚县。

3 本表中“承德市区及其南部”包括：承德市区、承德县、宽城满族自治县、滦平县、平泉县、兴隆县；“承德北部”包括：丰宁满族自治县、隆化县和围场满族蒙古族自治县。

4 太阳能资源丰富程度以太阳总辐射的年总量为指标，依据《太阳能资源评估方法》QX/T 89-2008。

## 1.1 河北省I区气候、资源、自然环境

表2 河北省I区各行政区域地域特点

| 行政区 | 邯郸 |
| --- | --- |
| 气候 | 该地区属于暖温带大陆性季风气候。年平均气温13.5℃，最冷月份（1月）平均气温-2.3℃，极端最低气温-19℃，最热月份（7月）平均气温26.9℃，极端最高温度42.5℃，采暖度日数为2268℃·d，空调度日数为155℃·d；多年平均降水量为548.9mm（1956～2000年），全年降水量的75.6%集中分布在6～9月份；年日照时数为2557h；年平均风速2.7m/s。 |
| 资源 | 全国著名的煤炭和高品位铁矿石产区。多年平均水资源总量为16.7亿m3，地下水资源总量为16.18亿m3，地表水资源总量为6.21亿m3。西部山区主要分布有森林植被资源，山地丘陵区的沟谷和荒坡主要分布草丛植被资源，东部滞水洼地主要分布有沼泽植被和水生植被。太阳总辐射年总量3780MJ/（m2·a）～5040MJ/（m2·a），属于太阳能资源丰富区。 |
| 自然环境 | 地势自西向东呈阶梯状下降，高差悬殊，地貌类型复杂多样。以京广铁路为界，西部为中、低山丘陵地貌，东部为华北平原。海拔最高1898.7m，最低32.7m，相对高差1866m，总坡降为11.8‰。 |
| 行政区 | 邢台 |
| 气候 | 该地区属于暖温带大陆性季风气候。全年最冷月份（1月）平均气温为-2.0℃，极端最低温度-20.2℃，最热月份（7月）平均气温27.0℃，极端最高温度40.6℃，采暖度日数为2268℃·d，空调度日数为155℃·d；多年平均年降水量530.6mm（1956～1997年），全年降水量的75%～80%集中分布在6～9月份，降水量区域分布不均匀；年日照时数为2297h；年平均风速2.3m/s。 |
| 资源 | 矿产资源丰富，已发现煤、铁矿石、蓝晶石等38种，是我省重要的煤炭钢铁能源基地。水资源总量为14.6亿m3，地表水5.4亿m3，地下水10.4亿m3。太阳总辐射年总量3780MJ/（m2·a）～5040MJ/（m2·a），属于太阳能资源丰富区。 |
| 自然环境 | 地处太行山脉和华北平原交汇处，自西而东山地、丘陵、平原阶梯排列，以平原为主。西部为山区和山前丘陵区，海拔在100m～1000m之间；中、东部为河北平原的一部分，海拔在100m以下。境内河流均为季节性河流，除引黄济津干渠（清凉江）外，其它河流均接纳城市污水和工业废水，无天然径流。 |

续表2

| 行政区 | 衡水 |
| --- | --- |
| 气候 | 该地区属于暖温带大陆性季风气候。多年平均气温13.0℃（1961～2010），最冷月份（1月）平均气温-3.3℃，极端最低气温-26.0℃，最热月份（7月）平均气温26.9℃，极端最高气温43.3℃，采暖度日数为2593℃·d，空调度日数为126℃·d；多年平均降水量522.5mm，全年降水量的68%集中分布在6～8月份，且降水量不均匀，东部降水较多，西部降水较少；年日照时数为2557h；年平均风速2.2m/s。 |
| 资源 | 已查明的矿产资源有石油、地热、矿泉水资源等。衡水湖蓄水量约为1.88亿m3，地下水资源总量为12.17亿m3，石津渠总引水量为0.92亿m3。太阳总辐射年总量3780MJ/（m2·a）～5040MJ/（m2·a），属于太阳能资源丰富区。 |
| 自然环境 | 地处河北冲积平原，地势自西南向东北倾斜，海拔高度12m～30m，地势平坦。境内有许多缓岗、微斜平地和低洼地。主要河流有：潴龙河、滹沱河、滏阳河、滏阳新河、滏东排河、索泸河-老盐河、清凉江、江江河、卫运河-南运河9条，桃城区与冀州市之间有衡水湖，面积75km2。 |
| 行政区 | 石家庄 |
| 气候 | 该地区属于暖温带大陆性季风气候。最冷月份（1月）平均气温-2.2℃，极端最低气温-19.9℃，最热月份（7月）平均气温26.8℃，极端最高气温41.1℃，采暖度日数为2388℃·d，空调度日数为147℃·d；年平均降水量为570mm，时空分布不均，其中西部山区降水量为628.4mm～752.0mm，其它地区为401.1mm～595.9mm，全年降水量的63%～70%集中分布于6～8月份；年总日照时数为1916.4h～2571.2h；年平均风速2.1m/s。 |
| 资源 | 矿产资源丰富，已发现59种，开发利用28种，主要有煤、铁、金、云母、建筑石料用灰岩、建筑用砂等。水资源总量19.60亿m3，地热资源已发现18处，热水总流量1.39万m3/d，其中平山县温塘地下热水属天然露头，水温68℃，水质好，富含医疗价值较高的氡元素。太阳总辐射年总量3780MJ/（m2·a）～5040MJ/（m2·a），属于太阳能资源丰富区。 |
| 自然环境 | 地处华北平原腹地，包括太行山地和华北平原两大地貌单元。地貌由西向东依次排列为中山、低山、丘陵、盆地、平原。西部地处太行山中段，东部为滹沱河冲积平原。境内现有大、中、小型水库228座，总库容36.65亿m3。市区引用的地表水资源主要来自岗南、黄壁庄两座水库。岗南、黄壁庄水库是开发治理滹沱河的两座大型蓄水工程。 |
| 行政区 | 沧州 |
| 气候 | 该地区属于暖温带半湿润季风气候。年平均气温约13℃，最冷月份（1月）平均气温-3℃，极端最低气温-19.5℃，最热月份（7月）平均气温26.5℃，极端最高气温40.5℃，采暖度日数为2653℃·d，空调度日数为92℃·d；年平均降水量为600mm左右，时空分布极不均匀，全年降水量的70%～80%集中分布于7、8月份；年日照时数为2783h；年平均风速2.9m/s。 |
| 资源 | 海洋资源丰富，拥有127公里海岸线，是我国四大产盐基地之一。境内有华北油田、大港油田两大油田，已探明石油地质储量15亿吨，天然气储量282亿m3。多年平均水资源12.3亿m3，其中地表水资源5.96亿m3，地下水资源6.92亿m3。境内拥有丰富的地热资源。太阳总辐射年总量3780MJ/（m2·a）～5040MJ/（m2·a），属于太阳能资源丰富区。 |
| 自然环境 | 全境均为平原区，是河北平原的一部分。地形自西南向东北倾斜，地面坡降平缓，一般为1/8000～1/15000。宏观全境，地势低平；境内河流沟渠纵横交错，呈网格状分布。空气质量呈季节性变化，夏秋季节好于冬春季节。 |
| 行政区 | 保定 |
| 气候 | 该地区属于暖温带大陆性季风气候。年均气温差距较大。最冷月份（1月）平均气温，平原为-3℃，山区为-12℃。最热月份（7月）平均气温，平原为27℃，山区为22℃。曾出现过的极端最低气温-19.6℃，极端最高气温41.6℃，采暖度日数为2564℃·d，空调度日数为129℃·d；年平均降水量550mm左右，其中约60%的降水量集中分布于7、8月份；年日照时数2500～2900h；年平均风速1.8m/s。 |
| 资源 | 西部山区金、铜、铅、钼、铁、煤等矿产相对集中，东部平原地热、石油资源分布广泛，是我省主要有色金属、贵金属聚集地之一。多年平均水资源总量为29.58亿m3，地表水资源量为16.20亿m3，地下水资源量为22.23亿m3。东部平原、西部山区蕴藏着丰富的地热资源。太阳总辐射年总量3780MJ/（m2·a）～5040MJ/（m2·a），属于太阳能资源丰富区。 |
| 自然环境 | 位于太行山东麓，冀中平原西部。西部为中山区，海拔高程一般在1000m以上；中山区东南部是低山区和丘陵区，呈条带形；低山区坡缓谷宽，陆地发育，有黄土覆盖。海拔一般在500m~1000m之间。丘陵区海拔一般在100m~500m之间，地形低缓起伏，向东逐渐坡展为平原，并有孤山园丘突出。地质资源非常丰富，且地貌类型多种多样。境内有13条主要河流、4座大型水库、6座中型水库，东部有“华北明珠”之称的白洋淀。 |
| 行政区 | 廊坊 |
| 气候 | 该地区属于暖温带大陆性季风气候。年平均气温11.9℃（1971～2000年），最冷月份（1月）平均气温-4.7℃，最热月份（7月）平均气温26.2℃，采暖度日数为2699℃·d，空调度日数为94℃·d；年平均降水量554.9mm（1971～2000年），北部地区年平均降水量600mm~700mm，全年降水量的70%～80%集中分布于6～8月份；年平均日照时数为2660h左右（1971～2000年）；年平均风速1.5m/s～2.5m/s。 |
| 资源 | 矿产资源丰富，主要有石油、天然气、煤、熔剂白云岩、水泥用灰岩、海泡石以及地下热水、矿泉水等。辖区内各区、市、县均有地下热水分布，总面积达1007.9平方公里，出口最高温度达93℃。处在海河流域中下游，水系发达，平均每年可拦蓄地表水3.33亿m3，水资源可利用量7.74亿m3。太阳总辐射年总量3780MJ/（m2·a）～5040MJ/（m2·a），属于太阳能资源丰富区。 |
| 自然环境 | 大部处于凹陷地区，地貌比较平缓单调，以平原为主。北部地区（包括三河市、大厂回族自治县和香河县），地势较高，北高南低，地貌类型较多。中、南部地区（包括廊坊市区及固安、永清、霸县、文安、大城等六市县），全部为冲积平原区，地貌类型平缓单一，占全市总面积的80%以上，高程在海拔2.5m～25m之间，坡度为1/2500～1/10000。纵观全市地势，从北、西、南三面逐渐向天津海河下游低倾。地表水系较多，主要河流有子牙河、大清河、永定河、潮白河、泃河等；地下水种类较多，可利用的有淡水、矿泉水和地热水。 |

1.2 河北省Ⅱ区气候、资源、自然环境

表3 河北省Ⅱ区各行政区域地域特点

| 行政区 | 张家口市区及其南部（不包括蔚县） |
| --- | --- |
| 气候 | 该地区属于温带大陆性季风气候，年平均气温6.9℃～9.6℃，采暖度日数为3637℃·d，空调度日数为24℃·d；年平均降水量300mm~400mm；年平均日照时数2875h～3072h；年平均风速3.3m/s～4.5m/s。 |
| 资源 | 矿产资源丰富，以铁矿、煤炭、膨润土等为主；水资源分布不均，其中阳原县水资源匮乏，宣化县和涿鹿县水资源充沛；怀来县、阳原县和宣化县境内分布有高质量温泉，水温高达88℃。太阳总辐射年总量5040MJ/（m2·a）～6300MJ/（m2·a），属于太阳能资源很丰富区。 |
| 自然环境 | 地势西北高、东南低，南部地区地形复杂，山峦起伏，丘陵与河谷盆地相间分布，海拔高度在1000m~2000m，群山之间有较大的山间盆地呈串珠状排列，海拔高度500m~1000m，盆地内有河流通过，两岸分布有肥沃的耕地。河流属永定河水系，主要有洋河、清水河、桑干河。空气质量良好。 |
| 行政区 | 唐山 |
| 气候 | 该地区属于温带半湿润季风气候。年平均气温12℃，最冷月份（1月）平均气温-5.1℃，极端最低气温-22.7℃，最热月份（7月）平均温度25.7℃，极端最高气温39.6℃，采暖度日数为2853℃·d，空调度日数为72℃·d；常年降水量600mm～700mm，全年降水量的50%集中分布于7、8月份；全年日照时数2600～2900h；年平均风速2.4m/s。 |
| 资源 | 已发现并探明储量的矿藏有50余种。地下水资源总量为16.9亿m3，地上水16.65亿m3，全市水资源总量为33.55亿m3。能源资源十分丰富，为全国焦煤主要产区，石油、天然气等储量十分巨大。还拥有煤成气、太阳能、风能和地热能等资源。太阳总辐射年总量5040MJ/（m2·a）～6300MJ/（m2·a），属于太阳能资源很丰富区。 |
| 自然环境 | 位居燕山南麓，地势北高南低，自西、西北向东及东南趋向平缓，直至沿海。北部和东北部多山，海拔在300m～600m之间；中部为燕山山前平原，海拔在50m以下，地势平坦；南部和西部为滨海盐碱地和洼地草泊，海拔在10m～15m以下。唐山市境内河流100余条，东部多属滦河水系；西部多属潮白河、蓟运河水系；还有一些独流入海的河流，较大河流有滦河、陡河、还乡河等。 |

续表3

| 行政区 | 秦皇岛 |
| --- | --- |
| 气候 | 该地区属于暖温带半湿润季风气候。常年平均气温在11℃左右，最冷月份（1月）平均气温-4.8℃，极端最低气温-20.8℃，最热月份（7月）平均气温24.7℃，极端最高气温39.2℃，采暖度日数为2853℃·d，空调度日数为72℃·d；年平均降水量698mm，全年降水量的70%集中分布于6～8月份；全年日照时数2500h～3000h；年平均风速3.8m/s。 |
| 资源 | 矿产资源种类较为齐全；海洋资源及林业资源丰富。境内流域面积大于500km2河流6条，大于100km2河流23条，大于30km2河流54条，地下水资源7.45亿m3，地表水资源16.4亿m3。太阳总辐射年总量5040MJ/（m2·a）～6300MJ/（m2·a），属于太阳能资源很丰富区。 |
| 自然环境 | 位于燕山山脉东段丘陵地区与山前平原地带，地势北高南低，形成北部山区-低山丘陵区-山间盆地区-冲积平原区-沿海区。北部山区位于秦皇岛市青龙满族自治县境内，海拔在1000m以上的山峰有4座。低山丘陵区主要为北部的山间丘陵区，海拔一般在100m～200m之间。山间盆地区位于秦皇岛市西北和北部区域的抚宁、燕河营、柳江三处较大盆地。水资源丰富，空气质量较好。 |
| 行政区 | 承德市区及其南部 |
| 气候 | 该地区属于大陆性季风气候，年平均温度在5.9℃～10.3℃，采暖度日数为3783℃·d，空调度日数为20℃·d；年平均降水量在500mm～700mm，雨量分布不均匀；年日照总时数为2918h左右；年平均风速为1.4m/s～4.3m/s。 |
| 资源 | 金属矿产以及非金属矿产资源丰富，全市已探明储量的矿种55种，已开发利用的50种，探明矿产地181处，且个别县林业和草场资源充足。平泉县资源型缺水和设施型缺水问题较为突出。太阳总辐射年总量5040MJ/（m2·a）～6300MJ/（m2·a），属于太阳能资源很丰富区。 |
| 自然环境 | 以山地为主，中部为低山丘陵，林木茂盛，海拔200m～1600m。山高林密，动植物资源丰富，且人为干扰较少，自然生态系统相对完整，空气质量好。市区地处山区，四面环山、静风频率大，为准封闭系统。 |

1.3 河北省Ⅲ区气候、资源、自然环境

表4 河北省Ⅲ区各行政区域地域特点

| 行政区 | 张家口北部及蔚县 |
| --- | --- |
| 气候 | 该地区属于东亚大陆性季风气候，年平均气温1.2℃～6.56℃，采暖度日数为4602℃·d，空调度日数为3℃·d；年平均降水量330mm～400mm，且多数降水集中在6、7月份；年平均日照时数2800h～3100h；年平均风速为6.3m/s～7.8m/s。 |
| 资源 | 林业资源、草场资源、矿产资源以及清洁能源丰富。水资源分布不均，其中，康保县、张北县、赤城县水资源短缺。康保县是我省日照时间最长的地区，也是全国风能资源最好的地区之一。矿产资源主要以铁矿、金矿以及煤炭等为主。太阳总辐射年总量5040MJ/（m2·a）～6300MJ/（m2·a），属于太阳能资源很丰富区。 |
| 自然环境 | 地势较平坦，草原广阔，多内陆湖泊、岗梁、滩地、草坡和草滩相间分布，是典型的波状高原景观。康保县城以北丘陵成带，是阴山山脉余支。高原南缘一带，有垅状山脉分布，地势略高，海拔在1500m以上。河流多为内陆季节性河，流程短、河床宽、河槽浅，由南向北朝鲜注入内陆湖泊，其中较大的内陆河有安固里河、大青河、五台河。该地区风沙、干旱、冰雹等自然灾害较频繁。空气质量良好。 |
| 行政区 | 承德北部 |
| 气候 | 该地区年平均气温在0.8℃～6.9℃之间，采暖度日数为4602℃·d，空调度日数为3℃·d；年平均降水量在400mm～600mm，且降水量多集中于6、7月份；年平均日照时间2857h～2903h；年平均风速为2m/s～4m/s。 |
| 资源 | 林业资源、草场资源、水资源、矿产资源以及清洁能源均较为丰富。太阳总辐射年总量5040MJ/（m2·a）～6300MJ/（m2·a），属于太阳能资源很丰富区。 |
| 自然环境 | 主要以山地为主，地形较为复杂。围场满族蒙古族自治区北部属于围场高原地区，地势平坦。河流常年有水，汛期洪水暴涨暴落。空气质量良好。 |

2 适用于河北省不同地区的绿色建筑技术

## 2.1 适用于河北省I区的绿色建筑技术

在气候方面，我省I区大部分地区属于暖温带大陆性季风气候，年平均气温13℃左右，年平均降水量500mm~700mm。

在资源方面，该区矿产资源丰富，农业发达，秸秆、粪便等资源丰富；绝大部分地区有较丰富的地热资源；沧州东部沿海地区属于风能资源较丰富区；太阳总辐射年总量3780MJ/（m2·a）～5040MJ/（m2·a），属于太阳能资源丰富区。

在自然环境方面，该地区主要以平原为主，坡度较小，地势平坦，且水资源较多；西部以及廊坊北部以中、低山及丘陵地貌为主；部分地区拥有洼地、盆地等地貌。

依据对我省I区气候、资源、自然环境的分析，给出我省I区绿色建筑技术适用目录：

表5 河北省I区绿色建筑技术适用目录

| 序号 | 技术分类 | 技术名称 | 适用地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 城镇 | 农村 |
| 1 | 节地 与 室外环境 | 地下空间开发利用 | √ | √ |
| 2 |  | 建筑风环境模拟技术 | √ | ○ |
| 3 |  | 建筑光环境模拟技术 | √ | ○ |
| 4 |  | 建筑热环境模拟技术 | √ | × |
| 5 |  | 建筑声环境模拟技术 | √ | ○ |
| 6 |  | 种植屋面技术 | √ | ○ |
| 7 |  | 建筑外墙垂直绿化技术 | √ | √ |
| 8 |  | 透水地面应用技术 | √ | ○ |
| 9 | 节能 与 能源利用 | 建筑能耗模拟技术 | √ | ○ |
| 10 |  | 超低能耗建筑技术 | √ | √ |
| 11 |  | 外墙外保温技术 | √ | √ |
| 12 |  | 节能门窗 | √ | √ |
| 13 |  | 蓄冷蓄热技术 | √ | × |
| 14 |  | 高效集成冷冻站技术 | √（公） | × |
| 15 |  | 变频调速技术 | √ | ○ |
| 16 |  | 排风热回收技术 | √ | ○ |
| 17 |  | 太阳能热水系统 | √ | √ |
| 18 |  | 太阳能采暖技术 | √ | √ |
| 19 |  | 太阳能空调技术 | ○ | ○ |
| 20 |  | 太阳能光伏发电技术 | √ | √ |
| 21 |  | 土壤源热泵技术 | √ | √ |
| 22 |  | 水源热泵技术 | ○ | ○ |
| 23 |  | 空气源热泵技术 | ○ | ○ |
| 24 |  | 深层地热梯级利用技术 | ○ | ○ |
| 25 |  | 生物质能利用技术 | ○ | √ |
| 26 |  | 智能照明技术 | √ | ○ |
| 27 | 节能 与 能源利用 | 节能光源利用技术 | √ | √ |
| 28 |  | 电梯能量回馈技术 | √ | ○ |
| 29 |  | 分布式能源利用技术 | √（公） | × |
| 30 |  | 自然通风技术 | √ | √ |
| 31 | 节水 与 水资源利用 | 雨水回收利用技术 | √ | √ |
| 32 |  | 中水回用技术 | √ | ○ |
| 33 |  | 分质供水技术 | √ | ○ |
| 34 |  | 屋面虹吸雨水排水技术 | √（公） | × |
| 35 |  | 绿化灌溉节水技术 | √ | √ |
| 36 |  | 节水型器具应用技术 | √ | ○ |
| 37 | 节材 与 材料 资源利用 | 固体废弃物利用技术 | √ | √ |
| 38 |  | 集成房屋技术 | √ | √ |
| 39 |  | 建筑保温与结构一体化技术 | √ | √ |
| 40 |  | 高强度钢筋技术 | √ | ○ |
| 41 |  | 高性能混凝土技术 | √ | ○ |
| 42 |  | 生物质建材 | ○ | √ |
| 43 | 室内 环境质量 | 新风除霾技术 | √ | ○ |
| 44 |  | 光导照明技术 | √ | √ |
| 45 |  | 室内空气质量智能监控系统 | √ | ○ |
| 46 |  | 外遮阳技术 | √ | √ |
| 47 | 运营管理 | 智能建筑信息集成系统 | √（公） | × |
| 48 |  | 建筑能耗监测管理系统 | √（公） | ○ |
| 49 |  | 远程抄表系统 | √ | √ |

## 2.2 适用于河北省Ⅱ区的绿色建筑技术

在气候方面，该地区气候较为复杂，张家口市区及其南部（不含蔚县）、承德市区及其南部属于大陆性季风气，年平均气温较低，为5.9℃～10.3℃；秦皇岛和唐山属于温带半湿润季风气候，年平均气温在11℃左右。张家口市区及其南部（不含蔚县）年平均降水量400mm以下，其余地区年平均降水量400mm~700mm。

在资源方面，该地区矿产资源丰富，且部分地区太阳能、风能、地热能以及生物质能等清洁资源较为丰富；水资源较为匮乏，其中承德市平泉县水资源短缺问题较为突出；太阳总辐射年总量5040MJ/（m2·a）～6300MJ/（m2·a），属于太阳能资源很丰富区。

在自然环境方面，张家口市区及其南部（不含蔚县）、承德市区及其南部地形复杂，以山地、丘陵为主；唐山中部为平原，地势平坦，南部及西部为滨海盐碱地和洼地草泊；秦皇岛北高南低，形成北部山区-低山丘陵区-山间盆地区-冲积平原区-沿海区。

依据对我省Ⅱ区气候、资源、自然环境的分析，给出我省Ⅱ区绿色建筑技术适用目录：

表6 河北省Ⅱ区绿色建筑技术适用目录

| 序号 | 技术分类 | 技术名称 | 适用地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 城镇 | 农村 |
| 1 | 节地 与 室外环境 | 地下空间开发利用 | √ | √ |
| 2 |  | 建筑风环境模拟技术 | √ | ○ |
| 3 |  | 建筑光环境模拟技术 | √ | ○ |
| 4 |  | 建筑热环境模拟技术 | √ | × |
| 5 |  | 建筑声环境模拟技术 | √ | ○ |
| 6 |  | 透水地面应用技术 | √ | ○ |
| 7 | 节能 与 能源利用 | 建筑能耗模拟技术 | √ | ○ |
| 8 |  | 超低能耗建筑技术 | √ | √ |
| 9 |  | 外墙外保温技术 | √ | √ |
| 10 |  | 节能门窗 | √ | √ |
| 11 |  | 蓄冷蓄热技术 | √ | × |
| 12 |  | 高效集成冷冻站技术 | √（公） | × |
| 13 |  | 变频调速技术 | √ | ○ |
| 14 |  | 排风热回收技术 | √ | ○ |
| 15 |  | 太阳能热水系统 | √ | √ |
| 16 |  | 太阳能采暖技术 | √ | √ |
| 17 |  | 太阳能光伏发电技术 | √ | √ |
| 18 |  | 土壤源热泵技术 | √ | √ |
| 19 |  | 水源热泵技术 | ○ | ○ |
| 20 |  | 空气源热泵技术 | ○ | ○ |
| 21 |  | 深层地热梯级利用技术 | ○ | ○ |
| 22 |  | 生物质能利用技术 | ○ | √ |
| 23 |  | 智能照明技术 | √ | ○ |
| 24 |  | 节能光源利用技术 | √ | √ |
| 25 |  | 电梯能量回馈技术 | √ | ○ |
| 26 |  | 分布式能源利用技术 | √（公） | × |
| 27 |  | 自然通风技术 | √ | √ |
| 28 | 节水 与 水资源利用 | 雨水回收利用技术 | ○ | ○ |
| 29 |  | 中水回用技术 | √ | ○ |
| 30 |  | 分质供水技术 | √ | ○ |
| 31 |  | 屋面虹吸雨水排水技术 | ○（公） | × |
| 32 |  | 绿化灌溉节水技术 | √ | √ |
| 33 |  | 节水型器具应用技术 | √ | ○ |
| 34 | 节材 与 材料 资源利用 | 固体废弃物利用技术 | √ | √ |
| 35 |  | 集成房屋技术 | √ | √ |
| 36 |  | 建筑保温与结构一体化技术 | √ | √ |
| 37 |  | 高强度钢筋技术 | √ | ○ |
| 38 |  | 高性能混凝土技术 | √ | ○ |
| 39 |  | 生物质建材 | ○ | √ |
| 40 | 室内 环境质量 | 新风除霾技术 | √ | ○ |
| 41 |  | 光导照明技术 | √ | √ |
| 42 |  | 室内空气质量智能监控系统 | √ | ○ |
| 43 | 运营管理 | 智能建筑信息集成系统 | √（公） | × |
| 44 |  | 建筑能耗监测管理系统 | √（公） | ○ |
| 45 |  | 远程抄表系统 | √ | √ |

## 2.3 适用于河北省Ⅲ区的绿色建筑技术

在气候方面，我省Ⅲ区年平均气温较低，一般在0.8℃～6.9℃之间；张家口北部及蔚县年平均降水量400mm以下，承德北部年平均降水量400mm~600mm。

在资源方面，该地区太阳能资源、矿产资源、森林资源、草场资源及多种清洁能源资源较为丰富；水资源分布不均匀，其中张家口康保县、张北县和赤城县水资源短缺，较干旱，其余地区水资源丰富；太阳总辐射年总量5040MJ/（m2·a）～6300MJ/（m2·a），属于太阳能资源很丰富区，接近于太阳能资源最丰富区。

在自然环境方面，该地区地形复杂，以山地或丘陵为主；围场满族蒙古族自治区北部属于围场高原地区，地势平坦; 该地区空气质量良好。

依据对我省Ⅲ区气候、资源、自然环境的分析，给出我省Ⅲ区绿色建筑技术适用目录：

表7 河北省Ⅲ区绿色建筑技术适用目录

| 序号 | 技术分类 | 技术名称 | 适用地区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 城镇 | 农村 |  |
| 1 | 节地 与 室外环境 | 地下空间开发利用 | √ | √ |  |
| 2 |  | 建筑风环境模拟技术 | √ | ○ |  |
| 3 |  | 建筑光环境模拟技术 | √ | ○ |  |
| 4 |  | 建筑热环境模拟技术 | √ | × |  |
| 5 |  | 建筑声环境模拟技术 | √ | ○ |  |
| 6 |  | 透水地面应用技术 | √ | ○ |  |
| 7 | 节能 与 能源利用 | 建筑能耗模拟技术 | √ | ○ |  |
| 8 |  | 超低能耗建筑技术 | √ | √ |  |
| 9 |  | 外墙外保温技术 | √ | √ |  |
| 10 |  | 节能门窗 | √ | √ |  |
| 11 |  | 蓄冷蓄热技术 | √ | × |  |
| 12 |  | 高效集成冷冻站技术 | √（公） | × |  |
| 13 |  | 变频调速技术 | √ | ○ |  |
| 14 |  | 排风热回收技术 | √ | ○ |  |
| 15 |  | 太阳能热水系统 | √ | √ |  |
| 16 |  | 太阳能采暖技术 | √ | √ |  |
| 17 |  | 太阳能光伏发电技术 | √ | √ |  |
| 18 |  | 土壤源热泵技术 | √ | √ |  |
| 19 |  | 生物质能利用技术 | ○ | √ |  |
| 20 |  | 智能照明技术 | √ | ○ |  |
| 21 |  | 节能光源利用技术 | √ | √ |  |
| 22 |  | 电梯能量回馈技术 | √ | ○ |  |
| 23 |  | 自然通风技术 | √ | √ |  |
| 24 | 节水 与 水资源利用 | 中水回用技术 | √ | ○ |  |
| 25 |  | 绿化灌溉节水技术 | √ | √ |  |
| 26 |  | 节水型器具应用技术 | √ | ○ |  |
| 27 | 节材 与 材料 资源利用 | 固体废弃物利用技术 | √ |  | √ |
| 28 |  | 集成房屋技术 | √ |  | √ |
| 29 |  | 建筑保温与结构一体化技术 | √ |  | √ |
| 30 |  | 高强度钢筋技术 | √ |  | ○ |
| 31 |  | 高性能混凝土技术 | √ |  | ○ |
| 32 |  | 生物质建材 | ○ |  | √ |
| 33 | 室内 环境质量 | 新风除霾技术 | √ |  | ○ |
| 34 |  | 光导照明技术 | √ |  | √ |
| 35 | 运营管理 | 智能建筑信息集成系统 | √（公） |  | × |
| 36 |  | 建筑能耗监测管理系统 | √（公） |  | ○ |
| 37 |  | 远程抄表系统 | √ |  | √ |

3 绿色建筑技术选用说明

1．在进行绿色建筑技术选择应用过程中，应根据当地气候、资源、自然环境、政策法规和用途等具体情况择优运用，同时必须符合法律法规、现行技术标准及当地有关规定。

2．“√”表示适用；“○”表示有条件的适用（应结合当地资源及经济等情况综合考虑）；“×”表示不适用；“√（住/公）”表示仅居住建筑/公共建筑适用；“○（住/公）”表示仅居住建筑/公共建筑有条件的适用。

3．地下空间开发利用、土壤源热泵技术在山区不适用。

4．土壤源热泵技术、水源热泵技术应根据当地政策及资源具体情况而定，并且严禁破坏、污染地下资源。水源热泵技术应在当地地下水、地表水（含海水、湖水、江河水等）、再生水（城市生活污水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂冷却水等人工利用后排放且经过处理的水源）水资源充足，并且符合当地使用政策，若利用地下水时能解决100%回灌问题的前提下使用。

5．在冬季设计工况下，当空气源热泵机组运行性能系数（COP）低于1.8时，不宜采用其作为冬季供暖设备。

6．集成房屋技术是通过在工厂预制墙体、屋面等，按照设计要求加工以钢（木）结构为代表的承重结构，能够迅速组装为成套房屋的一种建房模式。

7．生物质建材是以生物质为基料，添加具有辅助和功能性质的材料，按照一定的配比，通过物理、化学或者两者结合的方式，形成具有特殊功能和结构特点的建筑材料的统称。如以秸秆、芦苇等为基料制成的建筑材料。